# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

## Escuela de Ingeniería en Computadores

## CE-1104 Fundamentos de Sistemas Computacionales

# DOCUMENTO TÉCNICO DE LA ASIGNACIÓN

## “PROYECTO STRANGER TEC II”

Estudiantes: Fabián Salazar Bañes, Lucrecia Soto Aguilar
Profesora: Kimberly Calderón Prado
Curso: CE-1104 Fundamentos de Sistemas Computacionales
Fecha de entrega: 22 de junio de 2026

Introducción

El diseño de sistemas computacionales modernos requiere una estrecha integración entre componentes de hardware físico y software, permitiendo la creación de interfaces interactivas y sistemas embebidos. En este contexto, el desarrollo de circuitos lógicos combinacionales es fundamental, ya que conforman la base del procesamiento de datos a nivel de bits sin depender de estados de memoria previos, basando sus salidas únicamente en el estado actual de sus entradas.

El presente proyecto consiste en una extensión del Proyecto I (Traductor Morse), el cual evoluciona para incorporar nuevas funcionalidades de procesamiento de datos y comunicación. A diferencia de un sistema aislado, esta nueva iteración busca reproducir un entorno de comunicación inalámbrica utilizando una Raspberry Pi Pico W, la cual transmite información hacia una computadora para mostrarla de forma conveniente en la interfaz del juego.

Para lograr esto, se hace uso de estrategias de diseño digital que involucran la obtención y procesamiento de caracteres ASCII, la extracción de bits significativos y el uso de compuertas lógicas físicas. El corazón de esta extensión de hardware es un “circuito incrementador de 5”, el cual recibe señales binarias, aplica el razonamiento del Álgebra de Boole mediante operaciones lógicas, y entrega un resultado tangible a través de indicadores LED.

El desafío resuelto consistió en la construcción de este circuito combinacional integrado a la maqueta, el establecimiento de la comunicación inalámbrica por medio de MicroPython y Python, y la sincronización de los resultados físicos con los mostrados en la pantalla del software. Durante la realización de este trabajo, se diseñó, documentó e implementó la solución para cumplir con los requerimientos técnicos y de evaluación propuestos.

Desarrollo

Descripción del problema

El reto principal es diseñar e implementar una extensión al juego de código Morse desarrollado previamente. El sistema debe incorporar un switch de activación que habilite o deshabilite el funcionamiento de un nuevo circuito físico. Durante la partida, cuando el jugador ingresa una letra utilizando código Morse y el switch está activado, el sistema detecta la letra, obtiene su correspondiente código ASCII y lo convierte a formato binario.

De este valor binario, se deben extraer los 4 bits menos significativos. Estos 4 bits actúan como las entradas de un circuito lógico combinacional diseñado para sumar exactamente 5 unidades al valor representado. La salida de este circuito debe visualizarse físicamente mediante 4 LEDs adicionales en la maqueta, donde se especifique claramente cuál representa el bit más significativo (MSB) y cuál el menos significativo (LSB).

Además, el resultado generado por el hardware debe transmitirse de forma inalámbrica desde la Raspberry Pi Pico W hacia la computadora. El objetivo es que la interfaz de software desarrollada muestre el valor calculado internamente para que el usuario pueda compararlo visualmente con el resultado mostrado por los LEDs del circuito. Finalmente, se requiere un programa individual en la Raspberry que permita ingresar manualmente las combinaciones de bits de entrada para probar la Tabla de Verdad y verificar el correcto funcionamiento de las compuertas lógicas.

Conocimientos matemáticos requeridos

La solución se fundamenta en el Álgebra de Boole y la aritmética binaria. Al contar con una entrada de 4 bits (los bits menos significativos del código ASCII), se tienen 24 = 16 combinaciones posibles de entrada (desde 0000 hasta 1111).Se definieron las variables de entrada como A3, A2, A1, A0 (siendo A3 el MSB y A0 el LSB). De manera análoga, se definieron las salidas del circuito como S3, S2, S1, S0 para representar el resultado del incremento. El comportamiento matemático esperado dicta que la salida sea equivalente al valor de entrada más 5 (01012). Debido a que la salida se muestra en 4 LEDs, los desbordamientos (cuando la suma supera el valor máximo de 15 o 11112) se manejan de manera modular o circular, descartando el bit de acarreo de salida.

Conclusiones

La implementación del circuito incrementador de 5 mediante compuertas lógicas demostró la viabilidad de delegar operaciones aritméticas al nivel más bajo de hardware, reduciendo la carga de procesamiento del microcontrolador.

El uso de un switch físico de habilitación en el diseño del circuito resaltó la importancia de las señales de control en la arquitectura de computadores, permitiendo activar o desactivar subsistemas enteros sin desconectar la alimentación.

La extracción y manipulación de los 4 bits menos significativos del código ASCII evidenció cómo los formatos de codificación estándar pueden interactuar de forma directa.

Análisis de resultados

El desafío consiste en diseñar una extensión para el juego de código Morse, donde el sistema captura la letra ingresada, extrae su valor en código ASCII y lo convierte a formato binario. Se extraen los 4 bits menos significativos (I3, I2, I1, I0) que actúan como entradas para un circuito digital combinatorio. Este circuito debe sumar 5 unidades al valor de entrada de manera modular y reflejar la salida en 4 LEDs adicionales en la maqueta, además de transmitir el resultado inalámbricamente a la PC.

Tabla de verdad

| Entradas |  |  |  | Salidas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I3 | I2 | I1 | I0 | S3 | S2 | S1 | S0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Explicación de Bibliotecas Utilizadas

Socket: Utilizada en ambos extremos para crear canales de comunicación inalámbrica (TCP/UDP).

Tkinter / Pygame (Python): Renderización de la interfaz de usuario en la computadora.

Machine (MicroPython): Interacción con los pines GPIO de la Raspberry Pi Pico